ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору управления № ___-ФЛ от «___» _____ 2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и текущему ремонту

жилого комплекса «Фирсановка-Лайф»

(имущества, находящегося в общем пользовании собственников домов блокированной застройки (корпусов) №№ 1-21, расположенных по адресу: Московская область, , г.о. Химки, д. Подолино, мкр. «Фирсановка-Лайф»),

в том числе круглосуточному аварийному обслуживанию, вывозу ТБО, охране (контрольно-пропускной режим) и управлению.

| I. Услуги по управлению общим имуществом домов блокированной застройки (таунхаусов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуг (работ) |  |  |  |  | Сроки или периоды выполнения работ, оказания услуг |
| 1. | Хранение и ведение технической документации |  |  |  |  | В течение срока действия Договора управления |
| 2. | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту домов блокированной застройки (таунхаусов) с подрядными организациями. |  |  |  |  | В течение срока действия Договора управления |
| 3. | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями |  |  |  |  | В течение срока действия Договора управления |
| 4. | Начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате |  |  |  |  | Ежемесячно |
| 5. | Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг (в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354) |  |  |  |  | В течение срока действия Договора управления |
| 6. | Прием граждан (нанимателей, собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями, по иным вопросам |  |  |  |  | В рабочее время ТСН |
| 7. | Осуществление письменных уведомлений об изменениях размеров платы, порядка внесения платежей |  |  |  |  | В соответствии с Договором управления |
| 8. | Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан (паспортно-учетная служба) |  |  |  |  | В течение срока действия Договора управления |
| 9. | Снятие контрольных показаний ИПУ |  |  |  |  | 1 раз в 6 месяцев |
| 10. | Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями |  |  |  |  | Ежедневно в рабочее время ТСН |
| 11. | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения |  |  |  |  | В соответствии с законодательством РФ |
| 12. | Произведение сверки расчетов по плате за коммунальные услуги по требованию пользователя помещения или собственника и выдача документов, подтверждающих правильность начисления, или расчетов |  |  |  |  | Не более 3-х рабочих дней с даты обращения |
| 13. | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 14. | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах, их представление на Общее собрание собственников |  |  |  |  | В соответствии с Договором управления |
| 15. | Ежегодная подготовка перечней и стоимости работ, услуг для их утверждения в Соглашениях об изменении условий договора |  |  |  |  | за 30 дней до даты проведения Общего собрания собственников |
| 16. | Взаимодействие с управлением фонда социальной защиты населения по предоставлению льгот |  |  |  |  | за 30 дней до даты проведения Общего собрания собственников |
| II. Вывоз ТБО (вывоз твердых бытовых отходов) и ТКО (твердых коммунальных отходов) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при полном заполнении контейнеров |  |  | не реже, чем 1 раз в 3 суток |  |
| III. Уборка, содержание, благоустройство и озеленение территории жилого комплекса и общего имущества домов блокированной застройки. |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уборка и содержание уличных урн в надлежащем состоянии на общей территории |  |  | Ежедневно (в рабочее время) |  |
| 2. |  | Уборка проезжей и пешеходной части общей территории в летний период |  |  | По мере необходимости |  |
| 3. |  | Уборка общей территории без усовершенствованного покрытия в летний период от мусора |  |  | По мере необходимости |  |
| 4. |  | Посадка, полив и стрижка газонов общей и уличной придомовой территории |  |  | По мере необходимости |  |
| 5. |  | Посадка растений на общей территории |  |  | По мере необходимости |  |
| 6. |  | Обработка общей территории противогололедными материалами (песок, крошка, реагент). Очистка и обработка противогололедными материалами уличной придомовой территории от наледи и льда |  |  | По мере необходимости |  |
| 7. |  | Уборка снега с пешеходных и автомобильных дорог общей территории. Уборка снега с уличной придомовой территории |  |  | Ежедневно в зимний период |  |
| 8. |  | Вывоз снега с общей территории |  |  | По мере необходимости |  |
| 9. |  | Обслуживание и текущий ремонт детских и спортивных площадок, лавочек, расположенных на общей территории. |  |  | По мере необходимости |  |
| 10. |  | Обслуживание и текущий ремонт периметрового ограждения, калиток, ворот и шлагбаумов |  |  | По мере необходимости |  |
| 11. |  | Проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. Очистка дренажной системы и дренажных колодцев |  |  | Два раза в период с марта по октябрь |  |
| 12. |  | Выявление и своевременное устранение нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов общего имущества жилого комплекса |  |  | По мере необходимости, но не реже 1 раз в год |  |
| 13. |  | Удаление сосулек с кровли |  |  | По мере необходимости |  |
| 14. |  | Дезинсекция и дератизация |  |  | По заявкам в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда |  |
| 15. |  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов и льда толщиной слоя выше 5 см |  |  | По мере необходимости |  |
| 16. |  | Обслуживание и ремонт уличного освещения общей территории |  |  | По мере необходимости |  |
| 17. |  | Содержание электрооборудования |  |  | Ежедневно |  |
| IV. Обслуживание инженерных сетей комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Визуальный осмотр |  |  | Ежедневно |  |
| 1.2. |  | Проверка на предмет утечки воды, необходимый ремонт, запись результатов |  |  | Ежедневно |  |
| 1.3. |  | Проверка функционирования ручных, автоматических и приводных клапанов |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.3.1. |  | Проверка свободы хода, плотности закрытия, правильности установки |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.3.2. |  | Смазка, регулировка или замена сальников |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.3.3. |  | Удаление солей |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.4. |  | Проверка функционирования воздушных клапанов |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.5. |  | Проверка состояния измерительных приборов, запись результатов |  |  | 1 раз в неделю |  |
| 1.6. |  | Замена вышедших из строя измерительных приборов |  |  | По мере необходимости |  |
| 1.7. |  | Проверка клапанов безопасности |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.8. |  | Проверка состояния связанного трубопровода, запись результатов |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.9. |  | Откачка грунтовых вод из распределительных колодцев |  |  | 2 раза в год |  |
| 2. |  | Насосы |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Чистка вентиляционных решеток |  |  | 2 раза в год |  |
| 2.2. |  | Проверка состояния термоизоляции |  |  | 2 раза в год |  |
| 2.3. |  | Проверка прокладок на предмет протечек |  |  | 2 раза в год |  |
| 2.4. |  | Проверка надежности электрических соединений |  |  | 2 раза в год |  |
| 2.5. |  | Проверка состояния чехлов, чистка и покраска |  |  | 2 раза в год |  |
| 2.6. |  | Контроль за отсутствием посторонних шумов и стуков, ненормальной вибрации |  |  | 2 раза в год |  |
| 2.7. |  | Контроль за правильным положением запорной аппаратуры и предохранительных клапанов |  |  | Ежедневно |  |
| 2.8. |  | Соблюдение инструкций заводов-изготовителей оборудования |  |  | Постоянно |  |
| 2.9. |  | Подтяжка направляющих болтов |  |  | 2 раза в год |  |
| 3. | Система канализации и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Восстановление антикоррозийного покрытия и термоизоляции |  |  | По мере необходимости |  |  |
| 3.2. | Частичная окраска |  |  | По мере необходимости |  |  |
| 3.3. | Проверка состояния канализационных коллекторов и колодцев до врезки в уличные магистрали |  |  | 2 раза в месяц |  |  |
| 3.4. | Очистка выпусков и колодцев при помощи специализированного оборудования |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 3.5. | Очистка выпусков и колодцев ручным способом |  |  | По мере необходимости |  |  |
| 3.6. | Чистка и ремонт водоотводящих лотков |  |  | По мере необходимости |  |  |
| 4. | Система электропитания |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Очистка питания в электрощитовой |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.2. | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки систем заземления |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.3. | Наружный и внутренний осмотр, ликвидация видимых повреждений |  |  | 4 раза в год |  |  |
| 4.4. | Затяжка крепежных деталей |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.5. | Очистка контактов от грязи и наплывов |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.6. | Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.7. | Проверка нагревов контактов во всех пускорегулирующих аппаратах |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.8. | Проверка наличия тепловых реле и их соответствие номинальному току у токоприемника. |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.9. | Проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях, аппаратах, приемниках. |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.10. | Проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб. |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.11. | Очистка и промывка механических и контактных деталей. |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.12. | Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей. |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.13. | Проверка наконечников и выводов. |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.14. | Восстановление проходных изоляционных втулок и других видов изоляции выводных концов. |  |  | 2 раза в год |  |  |
| 4.15. | Замер напряжения в сети со стороны питания в наиболее удаленных точках |  |  | 2 раза в год |  |  |
| V. Услуги по охране жилого комплекса (контрольно-пропускной режим). |  |  |  | круглосуточно |  |  |
| VI. Текущий ремонт п аварийное обслуживание общего имущества комплекса. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт в том числе: - Устранение местных деформаций, усиления, восстановления поврежденных участков фундаментов, отмосток и входов в насосную, ТП, КПП, зона уличных часов; - Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей системы водоснабжения и канализации; - Ремонт и восстановление незначительных разрушений участков тротуаров общей территории; - Восстановление декоративной отделки фасадов общего имущества; - Исправление расслоений кровельного материала общего имущества; - Исправление вздутий ковра и сквозных трещин кровли общего имущества; - Исправление неоднородности верхнего слоя кровли общего имущества; - Устройство заплаток на участке деформированной кровли общего имущества; - Локальное восстановление водосточной системы общего имущества; - Замена поврежденных кирпичей (демонтаж треснутого или сколотого кирпича) и установка нового на стенах общего имущества комплекса; - Заполнение шва раствором (при разрушении раствора в кирпичной кладке) на стенах общего имущества комплекса |  |  | По мере необходимости |  |  |
| 2. | Устранение аварии на системах водоснабжения, энергоснабжения (внутренних сетей комплекса), устранение аварии на системах канализации (внутренних и наружных сетей комплекса), являющихся общим имуществом. |  |  | В соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда |  |  |
| 3. | Организация аварийно-диспетчерской службы |  |  | Круглосуточно |  |  |
| VII. Обслуживание объектов, предназначенных для жизнедеятельности комплекса (ВЗУ, ТП, 2КНС, ДПС), планово-предупредительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание ВЗУ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Статические и динамические испытания погружных насосов №1 и №2 |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.2. | Проверка и регулировка работы автоматики погружных насосов |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.3. | Проверка всех электрических соединений и исправности реле системы управления погружными насосами |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.4. | Проверка гидростатического датчика уровня |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.5. | Проверка сопротивления обмоток электродвигателей погружных насосов |  |  |  | 1 раз в год |  |
| 1.6. | Проверка герметичности кессонов |  |  |  | 1 раз в год |  |
| 1.7. | Проверка и настройка всех датчиков уровня емкостей воды |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.8. | Прочистка всех датчиков уровня |  |  |  | 1 раз в год |  |
| 1.9. | Калибровка электронных и механических расходомеров |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.10. | Проверка работы всех электрозадвижек в трех режимах |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.11. | Проверка и калибровка датчиков давления в установках подачи воды (Зшт. ) |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.12. | Проверка правильности показаний всех манометров |  |  |  | 1 раза в год |  |
| 1.13. | Полная проверка щита управления системы подачи воды на подпитку пруда |  |  |  | 1 раз в год |  |
| 1.14. | Прочистка фильтра-грязевика |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.15. | Статические и динамические испытания линий водоподготовки |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.16. | Проверка и регулировка автоматики станций перекачки |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.17. | Проверка всех электрических соединений и исправности реле, линий водоподготовки |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.18. | Проверка настроек БУ фильтров-умягчителей и фильтров- обезжелезивателей |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.19. | Контроль полного цикла регенерации фильтров-умягчителей и фильтров- обезжелезивателей |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.20 | Проверка и калибровка турбодатчиков фильтров-умягчителей |  |  |  | 1 раз в год |  |
| 1.21. | Проверка, калибровка и прочистка поплавковой системы фильтров- умягчителей |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.22. | Переборка и калибровка БУ фильтров-умягчителей и фильтров обезжелезивателей на стенде |  |  |  | 1 раз в год |  |
| 1.23. | Проверка работы датчиков потока и компрессоров |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.24. | Измерение расхода воды на каждую регенерацию |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.25. | Снятие показаний УФ-ламп, контроль работы, промывка |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.26. | Замена УФ-ламп и кювет |  |  |  | 1 раз в год |  |
| 1.27. | Замена патронных фильтров с промывкой |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.28. | Статические и динамические испытания системы подачи воды в сеть |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 1.29. | Проверка и регулировка работы автоматики системы подачи воды в сеть |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.30. | Проверка всех электрических соединений и исправности реле системы подачи воды в сеть |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.31. | Статические и динамические испытания противопожарной системы |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.32. | Проверка всех электрических соединений противопожарной системы |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.33. | Проверка и регулировка автоматики противопожарной системы во всех режимах |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.34. | Проверка и настройка редукционных и предохранительных клапанов. |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.35. | Проверка, прочистка и регулировка дренажных насосов и обратных клапанов |  |  |  | 4 раза в год |  |
| 1.36. | Полная промывка емкостей для воды и линий водоподготовки |  |  |  | 1 раз в год |  |
| 1.37. | Составление и сдача отчета в «Геоцентр-Москва» с полным анализом воды |  |  |  | 2 раза в год |  |
| 2. | Обслуживание ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Периодический осмотр всех объектов ТП | ежедневно |  |  |  |
| 2.2. |  | Измерение нагрузок и напряжения на трансформаторах и линиях, которые от них отходят | 1 раз в период максимальных нагрузок |  |  |  |
| 2.3. |  | Измерение сопротивления изоляции трансформатора и испытание повышенным напряжением изоляции распределительного устройства | В соответствии с нормами испытания эл. оборудования |  |  |  |
| 2.4. |  | Испытание трансформаторного масла трансформатора | В соответствии с нормами испытания эл. оборудования |  |  |  |
| 2.5. |  | Очистка аппаратов в электрощитовой | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.6. |  | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки систем заземления | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.7. |  | Наружный и внутренний осмотр и ликвидация видимых повреждений. | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.8. |  | Затяжка крепежных деталей | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.9. |  | Очистка контактов от грязи и наплывов | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.10. |  | Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.11. |  | Проверка нагрева контактов во всех пускорегулирующих аппаратах | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.12. |  | Проверка соответствующих надписей на щитах, панелях, аппаратах и приемниках | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.13. |  | Проверка наличия тепловых реле и их соответствие номинальному току у токоприемника | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.14. |  | Проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.15. |  | Очистка и промывка механических и контактных деталей | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.16. |  | Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.17. |  | Проверка наконечников и выводов | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.18. |  | Восстановление проходных изоляционных втулок и других видов изоляции выводных концов | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.19. |  | Замер напряжения в сети со стороны питания в наиболее удаленных точках | 2 раза в год |  |  |  |
| 3. |  | Обслуживание 2КНС |  |  |  |  |
| 3.1. |  | - Осмотр и очистка корзины; - Осмотр оборудования (кабели насосов, запорная арматура, шкаф управления и т. д. ); - Проверка функционирования КНС; - Проверка отсутствия аварийных сигналов. | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 3.2. |  | Комплексная проверка и тестирование оборудования | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 3.3. |  | Подъем насосных агрегатов. Расширенная диагностика насосных агрегатов и шкафов управления. | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 3.4. |  | Комплексная диагностика насосов. Комплексная диагностика КНС. | 1 раз в год |  |  |  |
| 4. |  | Обслуживание ДНС |  |  |  |  |
| 4.1. |  | - Очистка корзины; - Осмотр оборудования (кабели насосов, запорная арматура, шкаф управления и т. д. ); - Проверка функционирования ДПС; - Проверка отсутствия аварийных сигналов. | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 4.2. |  | Комплексная проверка и тестирование оборудования | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 4.3. |  | Подъем насосных агрегатов. Расширенная диагностика насосных агрегатов и шкафа управления. | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 4.4. |  | Комплексная диагностика насосов. Комплексная диагностика ДНС. | 1 раз в год |  |  |  |

Собственник

_______________________________________________________________________

ТСН «Фирсановка Лайф»

Председатель правления

Калачев Р.А.                          _________________________________                          М.П.