ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Договору управления № ____-ФЛ  от «___» ______ 2025 г.

АКТ

по разграничению ответственности за эксплуатацию, ремонт, техническое и аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей,

устройств и оборудования

между Управляющей организацией и Собственником дома блокированной застройки (таунхауса) жилого комплекса «Фирсановка-Лайф»

Настоящий акт составлен между Управляющей организацией и Собственником

о нижеследующем:

- Граница ответственности за эксплуатацию, ремонт, инженерных сетей, устройств и оборудования между Управляющей организацией и Собственником обозначена линией на схеме.

- Собственник несет ответственность за предоставление доступа к общим внутридомовым инженерным коммуникациям, устройствам, оборудованию и запорной арматуре, расположенным на  общих внутридомовых инженерных коммуникациях, находящихся в помещении Собственника и/или проходящим транзитом через помещение Собственника.

|  | СХЕМА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ХВС: Собственник несёт ответственность за все оборудование (трубопроводы, запорная арматура, прибор учета, соединительные муфты, краны и т.п.) находящиеся на стороне ответственности собственника, УО несёт ответственность до первого запирающего устройства после магистрального трубопровода. СХЕМА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ: УО несёт ответственность за все внешние канализационные сети до выпускного колодца здания (таунхауса) включительно, собственник несет ответственность от выпускного колодца за все оборудование (трубопроводы, раструбы, соединительные и переходные муфты, ревизки и т.п.) внутри здания |
| --- | --- |

СХЕМА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

|  | УК несёт ответственность за все электрические сети до наконечников кабеля отходящего от вводного автомата в ШР к узлу учета ЭЭ квартиры (таунхауса), собственник несет ответственность за узел учета ЭЭ, перемычку от узла учета ЭЭ до квартиры (таунхауса) и за все электрическое оборудование в своей квартире (таунхаусе). Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной слева схеме соединения электроустановок и соответствуют требованиям ПУЭ. |
| --- | --- |

- В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в зону ответственности Собственника, а также в случае возникновения аварий на инженерных сетях, устройствах и оборудовании, входящих в зону ответственности Собственника, ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет Собственника.

- В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в зону ответственности Управляющей организации, а также в случае возникновения аварий на инженерных сетях, устройствах и оборудовании, входящих в зону ответственности Управляющей организации, ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств, оплачиваемых Собственником за эксплуатационные услуги.

- В случае ограничения Собственником доступа Управляющей организации к общим внутридомовым инженерным сетям, устройствам и оборудованию, входящим в зону ответственности Управляющей организации, но находящихся в помещении Собственника и/или проходящим транзитом через помещение Собственника, что приводит к невозможности исполнения Управляющей организацией обязательств по эксплуатации, ремонту, техническому и аварийному обслуживанию указанных инженерных сетей, устройств и оборудования,  ответственность за эксплуатацию, ремонт, техническое и аварийное обслуживание, а также ответственность за устранение последствий аварий возлагается на Собственника.

- При привлечении Собственником сторонних организаций к производству работ на общих внутридомовых инженерных сетях, устройствах и оборудовании, входящих в зону ответственности Управляющей организации, но находящихся в помещении Собственника и/или проходящим транзитом через помещение Собственника, ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате проведения работ имуществу Собственника, общему имуществу ж.к. «Фирсановка-Лайф», имуществу других собственников помещений в доме блокированной застройки,  имуществу Управляющей организации или третьих лиц, несет Собственник. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств Собственника.

- Собственником и Управляющей организацией достигнуто соглашение о том, что границы эксплуатационной ответственности устанавливаются согласно вышеприведенной схеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

Собственник

_______________________________________________________________________

ТСН «Фирсановка Лайф»

Председатель правления

Калачев Р.А.                          _________________________________                          М.П.